Изменения которые вносятся в схему теплоснабжения до 2027 года муниципального образования город Саяногорск.

1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.


С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

1. Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1;

2. Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2;

3. Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№1;

4. Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№2;

5. Замена электрооборудования ТП 10-1;

6. Замена электрооборудования ТП 10-2;

7. Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД- 2-150Б;

8. Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1;

9. Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2;

10. Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3;

11. Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4;

12. Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5;

13. Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1;
14. Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-2;

15. Замена деаэратора вакуумного ДСВ-400 ст.№2;

16. Замена пластинчатого питателя в безъемкостном разгрузочном устройстве;

17. Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-1;

18. Установка тали электрической канатной передвижной (место установки: котельный цех, 1-ая очередь, над МВС-1А,1Б,2А,2Б.);

19. Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-5А; ст.№КМП-5Б;

20. Реконструкция деаэрационной питательной установки, установка головки производительностью 100 т/ч на ДСА №1, №2;

21. Замена насоса ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-3;

22. Модернизация мельничных механизмов с заменой электродвигателей АОЗ-400М-6У2 P=200 кВт n=1000 об/мин U=6000 В IP54 IM1002;

23. Реконструкция зданий 1-ой и 2-ой очереди. Монтаж ремонтных площадок;

24. Установка приборов учета горячего водоснабжения и пара на завод и город в котельной с заменой расходомеров UFM на US800 и теплосчетчиков;

25. Модернизация щита управления. Замена КС-2 на КС-2Е;

26. Замена кабельных линий и кабельных конструкций котлоагрегата № 1, №2;

27. Замена СМД-Б (стационарная машина дробления);

28. Установка дренажного насоса БРУ (отм. -8);

29. Замена кран-балки №2 ,№3 (1 очередь котельной);

30. Реконструкция узлов регулирования деаэрационно-питательной установки от ДСА до паровых котлов;
31. Приобретение и установка стационарного газоанализатора дымовых газов на паровой котел №1, №2; водогрейный котел №4, №5;

32. Приобретение и установка кислотного насоса №1, №2;

33. Приобретение и установка насоса декарбонизированной воды №2, №3;

34. Замена декарбонизатора №1, №2 установки декарбонизации, с заменой наполнителя;

35. Приобретение и установка насосов дозаторов фосфатов №1, №2;

36. Установка расходомеров и приборов учета СН на котельной (ПИР, СМР);

37. Установка узла учета мазута (ПИР, СМР);

38. Замена багерного насоса БН1;

39. Приобретение и установка насоса осветленной воды 200Д90 №4;

40. Строительство обводного газохода между дымовыми трубами №1 и №2;

41. Замена РОУ-39/16: ст. №РОУ-1, ст. №РОУ-2, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура;

42. Замена РОУ-39/8: ст. №РОУ-3, ст. №РОУ-4 , ст. №РОУ-5, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура;

43. Приобретение и установка сатураторов отм. 7.20, отм. 13.00;

44. Создание АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 1, вспомогательного оборудования;

45. Техническое перевооружение АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 2; 

46. Разработка проекта АВР секций 1с-4с РУ 6кВ в РП 10-1 котельной ООО «ХКС»;
47. Замена подогревателя сырой воды №2.

на электрокотельной №1 рп. Черемушки:

1. Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды;

2. Замена масляных выключателей на вакуумные;

3. Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1.
на угольной котельной рп. Майна:

1. Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя).».

2. Пункты 4.8, 4.9. изложить в следующей редакции:
«4.8 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК.
1. Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп. Майна, электрокотельных №№ 1, 2 рп. Черемушки;

2. Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп. Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки;
3. Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж;
4. Создание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание ТНС-2 г.Саяногорск, здание угольной котельной рп. Майна, здания электрокотельных №1 и №2 рп. Черемушки; 
5. Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС»;
6. Монтаж системы пожаротушения галерей топливоподачи 1-го, 2-го подъема, ЛК-4 на котельной ООО «ХКС».
4.9 Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения.
ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго»
1. «Строительство камеры узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В.;

2. Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед.;

3. Приобретение автотранспорта - самосвал КАМАЗ 65115(для вывоза шлака с  территории угольной котельной);

4. Приобретение автотранспорта (бульдозер, экскаватор, мини-погрузчик);
Котельная ООО «Хакасские коммунальные системы»
1. Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для   конвейерных лент цеха топливоподачи; 
2. Приобретение автотранспорта (трактор, мини-погрузчик); 
3. Замена подъемного механизма козлового крана г/п 5т. ст.№23 (открытый склад); 

4. Приобретение гидравлического пресса;
5. Замена листогибочного станка трехвалкового;
6. Приобретение гильотинных ножниц. Котельная ООО «ХКС»;

7. Приобретение бензогенератора номинальной мощностью 8,5 кВт; 
8. Приобретение дорнового трубогибочного станка.».
3. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске необходимо выполнить в период 2026-2027гг.:

1. Строительство участка тепловой сети (перемычки) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938м;

2. Строительство ТНС-3;

3. Строительство ЦТП-1;
4. Строительство ЦТП-2.».
4. Пункты 5.5., 5.6. изложить в следующей редакции:

«5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

1. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м;

2. Замена сетевых насосов 300Д/70 (3шт), ТНС-2 г. Саяногорск;

3. Замена сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.), ТНС-2 г. Саяногорск;

4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М;

5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П;

6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4180 м, г. Саяногорск;

7. Реконструкция тепловой сети по ул. Курейская, ул. Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г. Саяногорск;
8. Иные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.
5.6. Предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

1. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 13-1 дом 6 Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм;

2. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 1 - ТК 3Б Ленинградский мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм;

3. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2М - ТК 25 Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм;

4. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм.».
5. Таблицу 6.2. изложить в следующей редакции:
«Таблица 6.2. Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	Факт 2024г.
	2025
	2026-2027 гг.
	

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	402
	402
	402
	

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	302
	302
	270
	

	Присоединённая тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	258,04
	258,04
	258,04
	

	Годовая выработка тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	694,027
	676,178
	676,178
	

	Годовой отпуск тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	645,425
	620,382
	620,382
	

	Суммарный годовой расход топлива котельной:
	
	
	
	
	

	- натурального
	Тыс. т.н.т
	174,089
	165,015
	165,015
	

	- условного
	Тыс. т.у.т
	121,705
	118,575
	118,575
	,»


6. Таблицу 6.11. изложить в следующей редакции:
«Таблица 6.11 Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии, и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2023-2025гг
	Источники ТС
	Ед.изм
	Факт

2023г
	Факт 2024г
	План 2025г
	План 2026г

	Тепловая энергия от угольной котельной рп.Майна

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	47508
	47567
	48004
	47693

	Реализация т/энергии
	Гкал
	23406
	23439
	22901
	23249

	Фактические потери  (в т.ч.)
	Гкал
	21143
	21155
	22477
	21592

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	44,5
	44,47
	46,82
	45,27

	Потери по результатам испытаний
	Гкал
	
	
	
	

	Тепловая энергия от электрокотельной рп.Черемушки

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	67439
	66788
	67770
	67332

	Реализация т/энергии
	Гкал
	54399
	54550
	54044
	54331

	Фактические потери  (в т.ч.)
	Гкал
	11078
	10172
	12007
	11086

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	16,4
	15,23
	17,71
	16,46

	Потери по результатам испытаний
	Гкал
	
	
	
	

	Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС»

	Получено тепловой энергии
	Гкал
	242452
	246615
	239572
	242880

	Реализация т/энергии
	Гкал
	200857
	199935
	200681
	200491

	Фактические потери  (в т.ч.)
	Гкал
	40426
	45536
	38270
	41141

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	16,67
	18,46
	15,97
	16,93

	Потери по результатам испытаний
	Гкал
	
	
	
	

	Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск

	Получено со стороны тепловой энергии
	Гкал
	97743
	100219
	99330
	99097

	Реализация т/энергии
	Гкал
	73359
	74430
	73080
	73623

	Фактические потери  (в т.ч.)
	Гкал
	23894
	25314
	25542
	24917

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	24,4
	25,25
	25,71
	25,14

	Потери по результатам испытаний
	Гкал
	
	
	
	

	Тепловая энергия по ОП  «СТС» АО « Байкалэнерго»

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	114948
	114355
	115775
	115026

	Получено со стороны тепловой энергии
	Гкал
	340195
	346833
	338902
	341977


	Реализация т/энергии
	Гкал
	352021
	352354
	350753
	351709

	Фактические потери  
	Гкал
	96541
	102178
	98296
	99005

	Потери по результатам испытаний
	Гкал
	
	
	
	

	Источники ТС
	Ед.изм
	Факт

2023г
	Факт 2024г
	План 2025г
	План 2026г

	Теплоноситель от угольной котельной рп.Майна

	Подготовка ХОВ
	куб.м
	140374
	126974
	131843
	133064

	Фактические потери  (в т.ч.)
	куб.м
	99195
	89999
	90837
	93344

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	70,66
	70,87
	68,89
	70,15

	Потери по результатам испытаний
	куб.м
	
	
	
	

	Теплоноситель от электрокотельной рп.Черемушки

	Подготовка ХОВ
	куб.м
	162541
	162799
	172402
	165914

	Фактические потери  (в т.ч.)
	куб.м
	14078
	12913
	16977
	14656

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	8,66
	7,93
	9,84
	8,83

	Потери по результатам испытаний
	куб.м
	
	
	
	

	Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск

	Покупка теплоносителя
	куб.м
	619124
	727407
	693835
	680122

	Фактические потери  (в т.ч.)
	куб.м
	106694
	292927
	181781
	193801

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	17,23
	40,27
	26,19
	28,49

	Потери по результатам испытаний
	куб.м
	
	
	
	

	Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск

	Покупка теплоносителя
	куб.м
	247508
	269858
	249185
	255517

	Фактические потери  (в т.ч.)
	куб.м
	47529
	75696
	49356
	57527

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	19,2
	28,05
	19,8
	22,51

	Потери по результатам испытаний
	куб.м
	
	
	
	

	Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск

	Подготовка ХОВ
	куб.м
	302915
	289773
	304245
	298978

	Покупка теплоносителя
	куб.м
	866632
	997265
	943021
	935639

	Реализация теплоносителя (ГВС)
	куб.м
	888878
	802101
	895819
	862266

	Фактические потери  
	куб.м
	267497
	471535
	338951
	359327

	Фактические потери  (в т.ч.)
	%
	
	
	
	


Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2024г составляют в количестве 352 354Гкал. 

Фактические потери тепловой энергии за 2024г составляют 102 178 Гкал (увеличение на 5,8%), теплоносителя 471 535 куб.м (увеличение на 76%).».
7. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.3, была проведена оценка финансовых потребностей. 
Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г. Саяногорск) составляет 369 291 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная № 1, рп. Черемушки), составляет 186 908 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп. Майна), составляет 70 000 тыс. руб.
Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблица 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий
	Источники тепловой энергии

	№ п/п
	Предлагаемое мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб

	
	
	2025 гг.
	2026-2027 гг.

	рп. Черемушки, электрокотельная № 1

	1.
	Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды
	
	168750

	2.
	Замена масляных выключателей на вакуумные 
	
	3500

	3.
	Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст№ БАГВ-1
	
	14658

	рп. Майна, угольная котельная

	1.
	Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя) на территории угольной котельной 
	
	70000

	ООО «ХКС» г. Саяногорск, угольная котельная

	1. 
	Замена электрооборудования ТП 10-1
	28662
	

	2. 
	Замена электрооборудования ТП 10-2
	
	31528

	3. 
	Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД-2-150Б
	2675
	

	4. 
	Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 № 1
	
	18196

	5. 
	Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 № 2
	12201
	

	6. 
	Замена подогревателя ПП-1-53-7-II cт№ 1
	1890
	

	7. 
	Замена подогревателя ПП-1-53-7-II cт№ 2
	2044
	

	8. 
	Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С № НПТ-1
	
	317

	9. 
	Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С № НПТ-2
	
	330

	10. 
	Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С № НПТ-3
	
	342

	11. 
	Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С № НПТ-4
	
	357

	12. 
	Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5
	
	357

	13. 
	Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1, ст. ОВ-1
	649
	

	14. 
	Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1, ст. ОВ-2
	649
	

	15. 
	Замена деаэратора вакуумного ДСВ-400 ст.№ 2
	3522
	

	16. 
	Замена пластинчатого питателя в безъемкостном разгрузочном устройстве
	39876
	

	17. 
	Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. № ПЭН-1
	3354
	

	18. 
	Установка тали электрической канатной передвижной (место установки: Котельный цех, 1-ая очередь, над МВС-1А,1Б,2А,2Б.)
	391
	

	19. 
	Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№ КМП-5А; ст.№ КМП-5Б
	
	31702

	20. 
	Реконструкция деаэрационной питательной установки, установка головки производительностью 100 т/ч на ДСА № 1, № 2
	
	1560

	21. 
	Замена насоса ПЭ100-53-2 ст. № ПЭН-3
	
	3488

	22. 
	Модернизация мельничных механизмов с заменой электродвигателей АОЗ-400М-6У2 P=200 кВт n=1000 об/мин U=6000 В IP54 IM1002
	
	

	23. 
	Реконструкция зданий 1-ой и 2-ой очереди. Монтаж ремонтных площадок
	250
	1500

	24. 
	Установка приборов учета горячего водоснабжения и пара на завод и город в котельной с заменой расходомеров UFM на US800 и теплосчетчиков
	360
	2500

	25. 
	Модернизация щита управления. Замена КС-2 на КС-2Е
	
	1694

	26. 
	Замена кабельных линий и кабельных конструкций котлоагрегата № 1, № 2
	
	14920

	27. 
	Замена СМД-Б (стационарная машина дробления)
	
	15000

	28. 
	Установка дренажного насоса БРУ (отм. -8)
	
	405

	29. 
	Замена кран-балки № 1,№ 2 ,№ 3 (1 очередь котельной)
	650
	1407

	30. 
	Реконструкция узлов регулирования деаэрационно-питательной установки от ДСА до паровых котлов
	
	1146

	31. 
	Приобретение и установка стационарного газоанализатора дымовых газов на паровой котел № 1, № 2; водогрейный котел № 4, № 5
	
	1480

	32. 
	Приобретение и установка кислотного насоса № 1, № 2
	
	753

	33. 
	Приобретение и установка насоса декарбонизированной воды № 2, № 3
	
	1622

	34. 
	Замена декарбонизатора № 1, № 2 установки декарбонизации, с заменой наполнителя
	
	10200

	35. 
	Приобретение и установка насосов дозаторов фосфатов №1, № 2
	
	753

	36. 
	Установка расходомеров и приборов учета СН на котельной (ПИР, СМР)
	
	7000

	37. 
	Установка узла учета мазута (ПИР, СМР)
	
	2500

	38. 
	Замена багерного насоса БН1
	
	2395

	39. 
	Приобретение и установка насоса осветленной воды 200Д90 № 4
	
	650

	40. 
	Строительство обводного газохода между дымовыми трубами №1 и №2
	
	4200

	41. 
	Замена РОУ-39/16: ст. № РОУ-1, ст. № РОУ-2, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура
	
	16028

	42. 
	Замена РОУ-39/8: ст. №РОУ-3, ст. № РОУ-4, ст. №РОУ-5, включая КИПиА, запорная, регулирующая арматура
	
	31286

	43. 
	Приобретение и установка сатураторов отм. 7.20, отм. 13.00
	
	478

	44. 
	Создание АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 1, вспомогательного оборудования
	
	26000

	45. 
	Техническое перевооружение АСУТП котлоагрегата БКЗ-75-39 ФБ № 2;
	
	31200

	46. 
	Разработка проекта АВР секций 1с-4с РУ 6кВ в РП 10-1»
	
	6985

	47. 
	Замена подогревателя сырой воды № 2
	
	1839


Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.9, была проведена оценка финансовых потребностей.
Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения, составляет 75 243 тыс. руб.».
8. Таблицу 7.2. изложить в следующей редакции:
«Таблица 7.2 Финансовые потребности по видам мероприятий
	
	Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения
	

	№ п/п
	Предлагаемое мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	

	
	
	2026-2027гг.
	

	ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго»
	

	1
	Строительство камеры   и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В.
	4 535
	

	2
	Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед.
	14 618
	

	3
	Приобретение автотранспорта - Самосвал КАМАЗ 65115 (для вывоза шлака с территории угольной котельной);
	7920
	

	4
	 Приобретение автотранспорта (бульдозер, экскаватор, мини-погрузчик) 
	35500
	

	ООО «ХКС» г. Саяногорск, угольная котельная
	

	5
	Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для конвейерных лент цеха топливоподачи.
	1500
	

	6
	Приобретение автотранспорта (трактор, мини-погрузчик) 
	2540
	

	7
	Замена подъемного механизма козлового крана г/п 5т. ст.№ 23 (открытый склад)
	750
	

	8
	Приобретение гидравлического пресса
	750
	

	9
	Замена листогибочного станка трехвалкового 
	2100
	

	10
	Приобретение гильотинных ножниц
	1400
	

	11
	Приобретение дорнового трубогибочного станка
	3550
	

	12
	Приобретение бензогенератора номинальной мощностью 8,5 кВт
	80
	.»


9. Пункт.7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, капитальному ремонту и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
Для реализации мероприятий, указанных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей. 

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления, капитального ремонта тепловых сетей составляет 20821 тыс. рублей (таб.7.5).

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 91660 тыс. рублей (таб.7.3).

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции) тепловых сетей и насосных станций составляет 849 307 тыс. рублей (таб.7.4).
 Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.3-7.5.

Таблица 7.3 Финансовые потребности для строительства 

	Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций

	№ п/п
	Объект строительства
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб


	
	
	2025 г.
	2026-2027 гг.

	г. Саяногорск

	1.
	Участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938 м
	
	50660

	2.
	ТНС-3
	
	29000

	3.
	ЦТП-1
	
	6500

	4.
	ЦТП-2
	
	5500


Таблица 7.4 Финансовые потребности для реконструкции 

	
	Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций

	№ п/п
	Объект строительства
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.

	
	
	2025 гг.
	2026-2027 гг.

	
	ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»

	г. Саяногорск

	1
	Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20/21М,690м, Ду600мм, включая  строительство временной теплосети от ТК-13М до ТК19М-605м,Ду 200мм,ду 250мм
	
	112940

	2
	Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-20/21М до ТК-7П 
	
	60169

	3
	Реконструкция участка  тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м
	
	105478

	4
	Замена сетевых насосов 300Д/70 (3шт) 
	
	7092

	5
	Замена сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.) 
	
	11299

	6
	Реконструкция тепловой сети по ул. Курейская, ул. Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г. Саяногорск
	
	45851

	7
	Иные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей
	
	70664

	ООО «ХКС» г. Саяногорск

	1
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г. Саяногорск
	44470
	391344


Таблица 7.5 Финансовые потребности для капитального ремонта

	№ п/п
	Наименование участков сетей
	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.,  НДС 
	

	 
	г.Саяногорск
	
	

	1
	Участок тепловой сети от ТК 13-1  дом 6  Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. № 14655, L-192м, Ду-150мм. 
	2456
	

	2
	Участок тепловой сети от ТК 1  - ТК 3Б  Ленинградский  мкр., г.Саяногорск, инв. № 14544, L-179м, Ду-150мм. 
	2368
	

	3
	Участок тепловой сети от ТК 2М  - ТК 25  Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм. 
	7297
	

	 
	рп.Черемушки
	
	

	1
	Участок тепловой сети от ТК6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм. 
	8700
	.»


10. Пункт.7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Предложения по величине необходимых инвестиций на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК на каждом этапе:
Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.8, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК составляет 30048 тыс.руб.
Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.6.

Таблица 7.6. Финансовые потребности для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
	
	Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
	

	№п/п
	Предполагаемое мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.

	

	
	
	2025 г.
	2026-2027 гг.
	

	1
	Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп. Майна, электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки
	
	7580
	

	2
	Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп. Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп.Черемушки
	
	4280
	

	3
	Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж
	
	155
	

	4
	Создание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание ТНС-2, здание угольной котельной рп. Майна, здания электрокотельных №1 и 2 рп. Черемушки
	4307
	3201
	

	5
	Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС»
	
	1256
	

	6
	Монтаж системы пожаротушения галерей топливоподачи 1-го, 2-го подъема, ЛК-4 на котельной ООО «ХКС».

	500
	8769
	.»


11. Пункт.10.1. изложить в следующей редакции:
«Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
На 01.03.2025 года в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены.».
12. Таблицу 1.55 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» 
	Период
	ЭОТ тариф  без НДС, руб/Гкал
	Рост %
	Тариф для категории потребителей «население» с НДС руб/Гкал
	Рост %
	Примечание

	1 полугодие 2023
	2323,47
	11,71
	2606,13
	0
	Утв. тариф

	2 полугодие 2023 
	2323,47
	0
	2606,13
	0
	Утв. тариф

	1 полугодие 2024
	2323,47
	0
	2606,13
	0
	Утв. тариф

	2 полугодие 2024 
	3439,25
	48,02
	2606,13
	0
	Утв. тариф

	1 полугодие 2025
	3258,92
	-5,24
	2606,13
	0
	Утв. тариф

	2 полугодие 2025
	3258,92
	0,00
	2840,68
	9
	Утв. тариф

	1 полугодие 2026
	3018,88
	-7,37
	3622,26
	
	План

	2 полугодие 2026
	3221,3
	6,71
	3865,56
	
	План


.»

13. Таблицы 8.1, и 8.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.1 Результаты расчета вероятности безотказной работы систем централизованного теплоснабжения 
	Наименование источника тепловой энергии
	Период, год
	

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	Котельная 

ООО «ХКС» 

г. Саяногорск
	0,8668230
	0,8537002
	0,8398160
	0,8251721
	0,8097742
	

	Котельная

ИП Басков

г. Саяногорск
	0,7875845
	0,7707243
	0,7531835
	0,7349865
	0,7161622
	

	Котельная 

рп. Майна
	0,7187544
	0,7728996
	0,7554975
	0,7374397
	0,7187544
	

	Электрокотельные 

 рп. Черемушки
	0,8831328
	0,8714953
	0,8591572
	0,8461151
	0,8323688
	

	Итого МО г. Саяногорск
	0,8140737
	0,8172048
	0,8019136
	0,7859284
	0,7692649
	


Таблица 8.2 Результаты расчета показателя готовности к исправной работе систем централизованного теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии
	Период, год
	

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	Котельная 

ООО «ХКС» г. Саяногорск
	0,8894338
	0,8815521
	0,8733121
	0,9185817
	0,9129728
	

	Котельная 

ИП Басков 

г. Саяногорск
	0,8803205
	0,8730252
	0,8654465
	0,9084193
	0,9033210
	

	Котельная
 рп. Майна
	0,8582251
	0,8803816
	0,8732671
	0,9295167
	0,9256879
	

	Электрокотельные 
рп. Черемушки
	0,9470873
	0,9435868
	0,9399272
	0,9753242
	0,9740786
	

	Итого МО г. Саяногорск
	0,8937667
	0,894636395
	0,887988192
	0,932960487
	0,9290151
	»


14. Раздел «Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения» изложить в следующей редакции:
«Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.
Результаты расчета надежности систем теплоснабжения городского округа Саяногорск соответствуют значениям, указанным в таблице 8.1 и 8.2. В связи с этим, мероприятия по обеспечению нормативной надежности систем теплоснабжения указаны в пунктах 4.9, 5.5 и 5.6. Иные мероприятия (устранение моделированных аварийных ситуаций) по обеспечению нормативной надежности планируются, организуются и проводятся уполномоченными лицами на основании документов, утвержденных в установленном законом порядке.».
15. Главу 18 дополнить таблицей следующего содержания:
«
	Источники тепловой энергии

	
	Наименование  мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб
	Дата исполнения

	
	ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»

	1
	Приобретение электрического котла для электрокотельной № 1 КЭВ-6000/6
	2227,50
	2021

	2
	Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации на электрокотельной №1
	10863,57
	2021

	3
	Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна
	6302,57
	2020

	4
	Приобретение автотранспорта – Илососная машина КО-524 на шасси МАЗ-5340
	11741
	2022

	5
	Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, по ул. Ленина.
	33573,0
	2022-2024

	6
	Замена сетевого насоса 1Д630-90 на электрокотельной № 1рп.Черемушки
	1626,0
	2024

	7
	Строительство площадки временного хранения шлака на территории угольной котельной рп.Майна
	6488,0
	2024

	ООО «ХКС» г. Саяногорск

	8
	Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов 
	755,226
	2016

	9
	Модернизация виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст№ 1
	2818,00
	2022

	10
	Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт№ 3
	1811,00
	2022

	11
	Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт. № 2
	1798,679
	2022

	12
	 Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК 100-150-5 ст. №№ 4,5
	2170,73
	2022

	13
	Приобретение автопогрузчика (грузоподъемность 2 тонны)
	1409
	2021

	14
	Приобретение оборудования для автоматического замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК
	329,37
	2022

	15
	Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст № ПЭН-2
	2067,06
	2022

	16
	Установка грузопассажирского лифта в котельном цехе
	3200,34
	2023

	17
	Замена баков хранения серной кислоты №№ 1, 2, 3
	10655,12
	2023-2024

	18
	Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи
	7046,31
	2023
	
	2022

	19
	Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21
	211,13
	2024

	20
	Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№ 2
	1486,73
	2024

	21
	Установка системы видеонаблюдения на котельной ООО «ХКС»
	4192,35
	2024

	22
	Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для   конвейерных лент цеха топливоподачи. Котельная ООО «ХКС»
	1424,93
	2024

	23
	Модернизация подогревателя сырой воды № 3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель
	1084,78
	2024

	24
	Модернизация системы шлакозолоудаления  с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ № 1, ФБ № 2.
	1541,99
	2024

	
	Итого
	112 207,71
	


.»
Управляющий
делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 





      Л. В. Байтобетова
PAGE  

